【Smart PBX】 LANdeVOICEファームウェアバージョンアップ手順書

SmartPBX認定ファームウェアバージョン

 SP401-SIP　　Ver.1.9.2以降
 DA401-SIP    Ver.1.9.2以降
 PB402-SIP　　Ver.1.9.2以降

1. ファームウェアを準備する

下記から該当機種のファームウェア（update.run.zip）を準備します。
https://www.a-2.co.jp/landevoice/support/firmware.html
※update.run.zipは解凍しないでください。

#### 2. 端末の設定画面へアクセスする

WEBブラウザで下記アドレスを入力し、端末設定画面へアクセスします。
http://端末のIPアドレス:HTTPポート番号　（初期値：http://192.168.1.24:8084）

ユーザ名とパスワードの入力を求められるので、下記を入力してください。
ユーザ名：admin　　　　　パスワード：設定しているパスワード　（初期値：admin）

#### 3. 「ファイル送信／バックアップファイル復元」ページへ進む

設定画面の左側のメニューから、「ファイル送信／バックアップファイル復元」をクリックします。

#### 4. ファームウェアを送信する

「バージョンアップファイル（update.run.zip）」の「参照」をクリックし、
準備したファームウェアを選択してから、「送信」ボタンをクリックします。
※機種によって表示内容は多少異なります。

#### 5. 再起動する

ファイルの送信が終わると再起動を促す画面が表示されるので、
「再起動」をクリックしてください。
確認ダイアログが表示されたら、「OK」をクリックします。
※再起動は約1分で完了します。

#### 6. バージョンを確認する

再度、端末設定画面へアクセスし、設定画面左上の「リリース」部分にて、バージョンを確認してください。
ファームウェアをバージョンアップしても各種設定値は変わりません。（バージョンアップ前の設定値が引き継がれます）